Операция «Отопление»

Наступающие холода заставляют граждан обогреваться всеми возможными способами – одни начинают топить печи, другие активно пользуются электрообогревателями.

В связи  с чем на территории Свердловской области проводится сезонная профилактическая операция «Отопление», в рамках которой в том числе проводится разъяснительная работа с гражданами по соблюдению мер противопожарной безопасности.

Одной из основных причин возникновения пожаров в зимний период в жилых домах является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. 
Для безопасной эксплуатации печного отопления следует помнить: печи и другие отопительные приборы должны иметь противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером 0,5х0,7 м на деревянном полу или полу из других горючих материалов.

Рекомендуется топить печь 2-3 раза в день по 1-1,5 часа, нежели один раз длительное время.

Вблизи печей и непосредственно на их поверхности нельзя хранить сгораемое имущество или материалы, сушить белье.

Перед началом отопительного сезона нужно проверить исправность печи и дымохода, следует не реже одного раза в три месяца очищать от скопления сажи дымоходы комнатных печей.

Другая распространенная причина пожаров — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электронагревательных приборов.

В этом случае необходимо выполнять следующие профилактические мероприятия: 
- установить в жилых комнатах автономные пожарные извещатели; 
- выполнить ремонт электропроводки, неисправных выключателей, розеток; 
- содержать отопительные электрические приборы, плиты в исправном состоянии подальше от штор и мебели на несгораемых подставках;

- не оставлять без присмотра включенные в электросеть электронагревательные приборы; 
- не допускать включение в одну сеть электроприборов повышенной мощности, это приводит к перегрузке в электросети;

- не использовать неисправные отопительные приборы, а также приборы кустарного производства; 
- перед уходом из дома убедиться, что газовое и электрическое оборудование выключено.

В случае пожара или появления дыма, немедленно позвоните

по телефону «01» или «112», указав точный адрес.